Załącznik nr  2

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Adres dostawy: Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów

Inwestor:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno -Usługowe „Transvet” Sp. z o. o.

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dostawy i montażu urządzeń i sprzętu laboratoryjnego LABORATORIUM BIO - GRUSZKÓW | Jednostki i ilość elementów zamówienia |  | Koszty inwestycji |  | #### Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NETTO | BRUTTO |  |
|  |  | jednostka | ilość | w PLN |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | LABORATORIUM – URZĄDZENIA I SPRZĘT -SPECYFIKACJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Homogenizator laboratoryjny wykorzystywany w procesach analizy mikrobiologicznej żywności, - możliwość zapewnienia sterylności procesu homogenizacji, - możliwość regulacji czasu i szybkości pracy, - nominalna objętość próbki 5 – 100 mL, - z komorą zabezpieczającą przed wyciekami, - możliwość umieszczenia materiału samodzielnie lub w roztworze, w sterylnych, woreczkach z PP. | Szt | 1 |  |  |  |
| 2 | ## Komora laminarna - Komora z laminarnym przepływem powietrza spełniająca wymogi II klasy bezpieczeństwa biologicznego (Biohazard) wg normy EN-12469:2000, - filtracja powietrza przy pomocy dwóch filtrów HEPA o wydajności wyższej od 99,995% MPPS (penetracja 0,005%) dla cząstek 0,3 um, - system filtracyjny zapewnia przepływ powietrza z minimalną średnią prędkością przekraczającą 0,4 m/s, - poziom hałasu < 57 dB, - tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej, - okno frontowe złożone z wielowarstwowego, bezpiecznego szkła z możliwością całkowitego otwierania i zamykania komory, - blat roboczy dzielony na 3 wykonany ze stali nierdzewnej, perforowany na całej powierzchni w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w komorze, - gniazdo elektryczne w wyposażeniu komory, - wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy, - lampa UV z programatorem, - wymiary przestrzeni roboczej szer. x wys. x głęb. [mm] co najmniej 887 x 740 x 580 lub 1192 x 740 x 580. | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | ## Cieplarka - z naturalnym obiegiem powietrza, - zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 60°C, - regulacja utrzymywania zadanej temperatury: praca ciągła, - pojemność co najmniej 50 L, - kontrola temperatury ± 0,5 °C, - wymiary przestrzeni roboczej nie większe niż (szer. x wys. x głęb.): 400 x 400 x 350 | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Autoklaw - autoklaw ładowany od góry o pojemności ok. 30L - pełna automatyzacja procesu sterylizacji, - możliwość sterylizacji cieczy lub materiałów stałych, - trzy programy sterylizacji: I - 134°C 15 min, II - 121°C 20 min oraz III – aparat Kocha, - bieżące wyświetlanie temperatury i czasu sterylizacji na wyświetlaczu, - sygnał akustyczny po skończonym cyklu sterylizacyjnym | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Waga laboratoryjna - waga precyzyjna z zakresem ważenia do ok. 350 g, z dokładnością ważenia 0,001 g, - średnica szalki wagowej co najmniej 8 cm, - funkcja automatycznej kalibracji. | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Chłodziarka laboratoryjna - pojemność komory: 75L, - z naturalnym obiegiem powietrza, - możliwość regulacji temperatury w zakresie temp. otoczenia do minus 25°C, - regulacja utrzymywania zadanej temperatury: praca ciągła, - kontrola temperatury: co najmniej 1 °C, | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Dygestorium - blat odporny na czynniki chemiczne - wymiary: co najmniej 1200x800x2400 cm (D:G:W), blat: 1200x700 - wymagana ilość- powietrza odciąganego z komory manipulacyjnej: 530 m3/h - w wyposażeniu: oświetlenie, co najmniej dwa gniazda elektryczne | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | PH metr/konduktometr - pH/konduktometr przenośny, wodoszczelny - elektroda pH z możliwością pomiaru pH z dokładnością do ± 0,01, - możliwość pomiaru pH w zakresie 2 – 16, - czujnik konduktometryczny z możliwością pomiaru przewodności w zakresie 1 µS/cm do 100 mS/cm - kalibracja automatyczna 3 punktowa, - pomiar pH i przewodności z możliwością kompensacji temperatury próby, - saszetki z trzema buforami standardowymi o pH 4.01, 7.01, 10.01, | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | Dejonizator wody - możliwość pracy pod ciśnieniem komunalnym, - wydajność co najmniej 15 dm3/godz., - przewodnictwo wody wytworzonej < 20 µS/cm, - wymiary: nie większe niż 40 cm x 40 cm x 20 cm (wys. x szer. x głęb.) | # Szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Spektrofotometr UV-Vis - płynna zmiana długości fali w zakresie 250 – 650 nm, - złącza umożliwiające współpracę aparatu z zewnętrzną drukarką oraz z komputerem PC. - możliwość stosowania kuwet o szerokości 1 cm i 4 cm | # Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Razem | # Szt. | 10 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |